质量一致性下的多负荷优化管控系统验证环境

测试大纲

所属领域:  XXX产线链式攻关

项目名称（链/群/专题）： XXX制造数字化控制系统研建

项目承研单位:  华东理工大学

项目负责人:  杜文莉 教授

联系电话：  13621666762

研究周期：  2026年1月-2027年9月

编制日期：  2026年06月25日

GJGF科技工业局制

质量一致性下的多负荷优化管控系统验证环境测试大纲

签 署 页

编    制：                       日期：

校    核：                       日期：

审    查：                       日期：

审    定：                       日期：

批    准：                       日期：

目  录

一、编制依据	1

二、引用标准	1

三、测试项目	1

四、测试方案	2

（一）测试项一：数据接入与模型输入准备测试	2

（二）测试项二：物料测算与反向计算测试	4

（三）测试项三：多负荷优化与生产决策测试	5

（四）测试项四：优化结果分析与监控预测测试	8

（五）测试项五：报表生成与查询测试	9

五、测试结果评定	11

六、保密和安全措施	12

一、编制依据

本大纲依据《更新和解释-2026年模块1和6的任务-曹跃负责》中1.2.1“质量一致性下的多负荷优化管控系统研建”及其对应的1.3（1）预期成果描述编制，并结合系统业务流程确定测试组织方式。

本次测试范围严格限定为任务书1.2.1规定的多负荷优化管控系统：组合XH、JZ、XD、GZ、制片等单元/工序模型，处理DCS与MES数据，利用历史数据建立多负荷模式模型，开展物料反向计算、多负荷优化、月度计划执行监控、生产趋势预测以及报表生成与查询。任务书其他模块不属于本大纲测试范围。

任务书未规定的测试参数、样本数量、计算精度、运行时限、文件格式和界面实现方式等，不在本大纲中另设强制指标；相关测试数据、模型版本、字段映射、算法参数和计算口径在正式测试前由有关方确认。系统已有的参数配置、方案保存、结果查询、图表和报表等功能，仅作为完成任务书要求的测试手段和证据载体，不扩展验收边界。

二、引用标准

无新增引用标准。测试结论以任务书1.2.1及对应1.3（1）成果要求、正式测试前确认的测试数据和模型配置为判定依据。

三、测试项目

表1  测试项目

| 序号 | 合同成果/指标 | 测试项目 | 考核方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实物类成果1：质量一致性下的多负荷优化管控系统（任务书1.2.1） | 数据接入与模型输入准备测试 | 现场测试、数据核对 |  |
| 2 |  | 物料测算与反向计算测试 | 现场测试、独立复算 |  |
| 3 |  | 多负荷优化与生产决策测试 | 现场测试、记录核验 |  |
| 4 |  | 优化结果分析与监控预测测试 | 现场测试、数据对照 |  |
| 5 |  | 报表生成与查询测试 | 现场测试、报表核对 |  |

四、测试方案

（一）测试项一：数据接入与模型输入准备测试

1. 测试时间

2026年11月。

2. 测试地点

华东理工大学 信息科学与工程学院，实验十九楼306室。

3. 测试系统状态

测试时系统应具备任务书规定的企业DCS数据和MES数据接入条件，提供对应的数据源说明、接口或数据获取方式、字段映射、测试样本及XH、JZ、XD、GZ、制片等单元/工序模型。测试数据的时间范围、负荷场景和具体字段在正式测试前确认。

4. 测试仪器设备

测试用计算机、系统部署服务器；DCS/MES测试数据源或经确认的等效测试数据环境。

5. 测试方法及步骤

（1）选取经确认的历史生产数据作为受控测试数据，记录数据来源、时间范围、批次或计划标识及负荷场景，形成测试数据清单。

（2）通过系统的数据接入方式获取DCS数据和MES数据，保留接入记录；对关键样本的标识、时间、单位和数值与来源数据进行核对。

（3）依据测试时确认的字段映射，将数据归集到XH、JZ、XD、GZ、制片等单元/工序模型，核查生产变量、工艺变量、化学变量及产品质量相关变量的对应关系。

（4）选择具有不同负荷特征的历史数据，检查数据在多负荷模式模型中的组织方式，并对同一批次或同一时间段的上下游变量关联进行追溯。

（5）形成来源数据、处理后数据和模型输入数据的对照记录。必要时可利用系统已有的参数保存或模板复用功能固化测试配置，但不得以人工录入替代DCS/MES数据接入的测试。

6. 合格判据

（1）系统能够按任务书要求获取DCS数据和MES数据，并形成可供模型使用的数据。

（2）XH、JZ、XD、GZ、制片等单元/工序及相关变量能够按照经确认的映射纳入模型输入，关键样本可从模型输入追溯至来源数据。

（3）历史数据能够按不同负荷场景组织，用于建立任务书规定的多负荷模式模型；具体样本范围和模式划分以正式测试前确认内容为准。

（二）测试项二：物料测算与反向计算测试

1. 测试时间

2026年11月。

2. 测试地点

华东理工大学 信息科学与工程学院，实验十九楼306室。

3. 测试系统状态

测试时系统应具备物料反向计算模型、经确认的工艺参数与物料字段映射，并准备目标产品、目标产量或质量设计值等测试条件。系统当前支持的典型工艺路线、参数保存和配置模板可作为构造及复现测试场景的手段。

4. 测试仪器设备

测试用计算机、系统部署服务器；经确认的模型参数表和测试数据。

5. 测试方法及步骤

（1）建立受控测算场景，记录目标产品、目标产量或质量设计值、工艺路线、模型参数版本及必要的生产、工艺和化学变量。

（2）按任务书默认方式执行反向计算，由目标结果反算负荷及物料投加需求；对系统已配置的典型路线或负荷场景分别保留输入、计算过程和输出记录。

（3）依据正式确认的物料字段对照表，核查反算结果对原料JB、一X原料、XS补加以及硫酸、亚硫酸钠、水等任务书所列投加项的覆盖情况。系统中的缩写字段按测试时确认的映射解释，不在本大纲中预设。

（4）选取代表性结果，依据经确认的单元/工序模型关系，对关键中间量、物料平衡、上下游衔接关系和边界条件进行独立复算，并与系统结果对照。

（5）核查生产变量、工艺变量、化学变量及其关联在反向计算中的使用情况。XS相关量按正式测试前确认的计算口径验证，本大纲不另行规定浓度公式。

（6）如测试时提供正向预测功能，可在相同模型参数下开展“投料—产出”附加对照；该项用于辅助说明模型一致性，不作为任务书反向计算成果的必备合格条件。

6. 合格判据

（1）系统能够由经确认的目标结果反算相应负荷和物料投加需求，输出内容覆盖任务书规定的物料类别。

（2）抽取结果经模型关系、物料平衡和边界条件复核后，与系统记录保持一致；具体数值精度按正式测试前确认的模型计算口径判定。

（3）测试输入、模型参数和输出结果能够对应并留存，支持同一场景复现；正向预测附加验证不影响本测试项结论。

（三）测试项三：多负荷优化与生产决策测试

1. 测试时间

2026年11月。

2. 测试地点

华东理工大学 信息科学与工程学院，实验十九楼306室。

3. 测试系统状态

测试时系统应具备多负荷优化模型、生产计划与约束配置、模型求解和方案结果保存条件。模式搜索、CoDE、PSO等任务书指定启发式算法应集成于后端，并能够由前端选择；具体算法参数和模型配置在正式测试前确认。

4. 测试仪器设备

测试用计算机、系统部署服务器；经确认的生产计划、约束条件、模型及算法配置。

5. 测试方法及步骤

（1）建立与月度计划相对应的受控优化场景，记录计划名称、起始日期、计划周期、目标产量或质量设计值、工艺路线、约束条件及模型版本。具体计划天数按测试时确认的月度计划确定。

（2）按照经确认的单目标优化模型，核查目标函数对产品质量指标与设计值偏差、产品产量与月度计划偏差、主要设备与月度计划偏差等任务书内容的表达；权重、归一化和边界参数以测试时批准的模型配置为准。

（3）在前端分别选择模式搜索、CoDE、PSO等任务书指定算法，执行相同测试场景；通过求解记录、结果标识或其他可追溯证据，核对前端选择与后端实际求解算法的对应关系。

（4）利用系统已有的最小值、最大值或固定值等约束配置方式构造代表性边界场景；可通过试算、约束预览或方案对照检查约束设置，试算结果不替代正式优化结果。

（5）执行正式优化，记录每日产量、各装置投料、主要物料投加、累计计划完成情况及系统给出的生产决策建议；对典型日期和关键变量进行抽样核查。

（6）依据经确认的模型关系，对总目标、日计划、路线条件、物料平衡和约束边界进行复算，确认优化结果在给定条件下可用。不同算法可得到不同可行解，本大纲不规定算法间优劣、计算时限或统一数值结果。

（7）保存优化方案并通过系统已有的历史方案查询功能回溯输入、约束、算法选择和结果，形成完整测试证据链。

6. 合格判据

（1）模式搜索、CoDE、PSO等任务书指定算法能够由前端选择并由后端执行，选择结果与求解记录相对应。

（2）系统能够针对经确认的单目标及约束条件完成多负荷优化，给出符合任务书范围的最优负荷、物料投加和每日各装置投料等生产决策结果。

（3）抽样复核的优化结果满足经确认的目标、模型关系和约束条件；算法参数、精度和收敛判定以正式测试前确认的配置为准。

（4）测试场景的输入、约束、算法和输出可追溯，能够支持方案保存与查询。

（四）测试项四：优化结果分析与监控预测测试

1. 测试时间

2026年11月。

2. 测试地点

华东理工大学 信息科学与工程学院，实验十九楼306室。

3. 测试系统状态

测试时系统应至少保存一个完成求解的月度计划方案，具备优化结果总览、每日结果、计划执行监控和生产趋势展示条件。月度计划执行率和趋势指标的具体计算口径在正式测试前确认。

4. 测试仪器设备

测试用计算机、系统部署服务器；经确认的优化方案及对照数据。

5. 测试方法及步骤

（1）选择已完成求解的月度计划方案，记录目标、周期、路线、算法和结果版本，检查结果总览与每日结果的对应关系。

（2）抽取代表性日期，对每日产量、各装置投料及主要物料投加数据进行核对；依据每日结果复算总量、累计进度和剩余计划量等系统已有汇总信息。

（3）按照正式测试前确认的口径核查月度计划执行率，并将显示结果与计划目标、累计结果及对应日期进行对照。

（4）选择产品产量及任务范围内的代表性投料或中间变量查看生产趋势，对图表中的日期、数值和变化方向与每日结果数据进行抽样对照。

（5）检查系统根据计划执行情况提供的完成趋势或生产趋势信息，确认其能够支撑任务书规定的监测、预测和生产决策说明。

（6）通过系统已有的方案切换、单日详情、历史查询或日期关联入口回溯同一方案上下文；上述入口只作为证据定位与结果核对手段，不单独形成验收要求。

6. 合格判据

（1）系统能够按照经确认的口径展示月度计划执行率和生产趋势，并可对应到具体计划和日期。

（2）结果总览、每日结果、监控信息和趋势展示中的抽样数据相互一致，能够追溯至同一优化方案。

（3）展示内容能够反映计划执行和产量变化，为任务书规定的生产监测、预测及决策建议提供依据；本大纲不另设预测精度或图表样式指标。

（五）测试项五：报表生成与查询测试

1. 测试时间

2026年11月。

2. 测试地点

华东理工大学 信息科学与工程学院，实验十九楼306室。

3. 测试系统状态

测试时系统应至少保存一个覆盖排产周期的优化方案，具备报表生成、保存和查询条件。报表字段映射、XS对应字段和文件载体在正式测试前确认。

4. 测试仪器设备

测试用计算机、系统部署服务器；经确认的优化方案、结果数据及报表查看工具。

5. 测试方法及步骤

（1）选择经确认的优化方案生成一张覆盖排产周期的报表，记录方案名称、计划周期、路线、模型或算法标识及报表生成时间。

（2）核查报表按日期列示每日生产预测，并包含任务书规定的各装置投料和加XS等内容；具体字段名称及系统缩写按正式测试前确认的字段映射判定。

（3）从排产周期中抽取代表性日期，将报表中的每日产量、装置投料和主要物料投加与优化结果、每日详情或经确认的数据记录进行对照。

（4）通过报表查询功能检索并打开已生成报表，核查报表与所属方案、计划周期和结果版本的关联。

（5）可利用系统已有的完整报表或自定义字段报表功能组织测试证据；完整报表用于任务书要求判定，自定义报表仅作为辅助，不增加任务书规定之外的字段或格式要求。

6. 合格判据

（1）系统能够生成并查询一张覆盖排产周期的报表，报表包含每日生产预测、各装置投料和加XS等任务书规定内容。

（2）抽样日期的报表数据与对应优化方案及每日结果保持一致，报表与方案能够关联追溯。

（3）报表文件载体、版式和非任务书字段不作为强制判据；具体字段映射按正式测试前确认内容执行。

五、测试结果评定

测试组依据各测试项记录和合格判据形成结论。任务书要求的DCS/MES数据处理、默认反向计算、模式搜索/CoDE/PSO前后端选择与求解、月度计划执行率、生产趋势以及报表生成与查询均属于正式测试内容；未实施或无有效证据的项目不得预判为符合。正向预测等附加验证不影响任务书范围内的最终判定。发现问题并完成整改后，可针对受影响项目重新测试。

表2  测试结果评定

| 序号 | 合同指标/成果 | 测试项目 | 考核方式 | 合格判据 | 测试结果 | 是否达到 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实物类成果1：质量一致性下的多负荷优化管控系统（任务书1.2.1） | 数据接入与模型输入准备测试 | 现场测试、数据核对 | 获取DCS/MES数据；任务范围内单元、变量和多负荷历史数据可映射、可追溯。 |  |  |  |
| 2 |  | 物料测算与反向计算测试 | 现场测试、独立复算 | 能够反算负荷和任务书所列物料投加需求，抽样结果符合经确认的模型关系。 |  |  |  |
| 3 |  | 多负荷优化与生产决策测试 | 现场测试、记录核验 | 指定算法可前端选择并由后端求解，形成满足目标和约束的负荷、投料及生产决策结果。 |  |  |  |
| 4 |  | 优化结果分析与监控预测测试 | 现场测试、数据对照 | 月度计划执行率和生产趋势可展示，抽样数据与同一优化方案一致。 |  |  |  |
| 5 |  | 报表生成与查询测试 | 现场测试、报表核对 | 生成并查询覆盖排产周期的报表，包含每日生产预测、各装置投料和加XS，抽样数据一致。 |  |  |  |

六、保密和安全措施

根据本测试大纲开展的测试活动，按照国家、行业及承研/承试单位有关保密与安全规定执行。

1. 保密管理措施

（1）参加测试人员按批准范围接触测试资料和系统。

（2）测试数据、模型参数、接口信息、测试记录和报表由指定人员保管，并使用指定介质留存。

（3）未经批准，不得对测试过程、系统界面、数据或结果进行拍摄、复制或对外传递。

2. 安全注意事项

（1）测试前确认测试环境、数据源和相关设备处于允许测试的安全状态。

（2）参试人员服从统一指挥，不得以测试活动影响生产系统正常运行。

3. 异常情况处置预案

（1）测试环境或数据源出现异常时，暂停相关测试，保留已形成的记录，待条件恢复后继续。

（2）其他异常情况由测试组织方与相关责任方协商处置，并在测试记录中说明。